Système automatisé de gestion de boitier d’imprimante 3D

Conçu et programmé par

Charles Ricard

Système Arduino

Version de programme : 5.2

Matériel nécessaire :

- Arduino UNO

- Boitier CRiBoks

- 5x boutons poussoirs

- Écran LCD 1602 (16x2)

- 2x Relais SRD-05VDC-SL-C

- 2x ventilateurs 120mm 12v

- Contacteur de limite (limit-switch)

- Capteur de température & humidité (DHT11)

- Transformateur 120VAC à 12VDC (2A minimum)

- 2x prises RJ45 murales (sera démonté pour installer dans CRiBoks)

VENTILATION (par relais)

Le choix du mode de ventilation se fait via les boutons [back] & [next].

3 modes possible :

- OFF

- ON

- AUTOMATIQUE [selon max temp]

*La ventilation est arrêtée par l’ouverture de la porte et retourne à son état original lors de la fermeture de la porte*

↓ Selon MAX temp ↓

La sélection de température se fait via les boutons [back] & [next].

ÉCLAIRAGE (par relais)

Le choix du mode d’éclairage se fait via le bouton [enter].

2 modes possibles :

- OFF

- ON

*L’éclairage est activé par l’ouverture de la porte et retourne à son état original lors de la fermeture de la porte*

OUVERTURE DE LA PORTE

La ventilation est arrêtée et l’éclairage est activée par l’ouverture de la porte.

La ventilation et l’éclairage retourne à leurs états précédant lors de la fermeture de la porte

Contrôlé par un contacteur de limite (limit-switch).

TIME

La sélection du temps se fait via le bouton [enter].

2 choix possibles pour [time] :

- Day

- Night

Journal

Le système surveille la température. Il affichera le nombre de fois où la température aura dépassé la [MAX temp] de plus de 3°c et la température la plus haute enregistrée.

[n_err] affiche le nombre d’erreur(s). Une ou des erreurs peuvent signifier

un problème au niveau du système de ventilation.

[T_MX] affiche la température la plus haute enregistrée. Cette dernière ne devrait pas dépasser la [MAX temp] de plus de 1°c (sauf si [n_err] > 0).

*Le journal peut être réinitialisé par le bouton [enter]*

ALERTE

Le système est équipé d’une alarme graphique et sonore si la température dépasse de 3°c la [MAX temp]. Il est également équipé d’un « buzzer » qui bipera si une alarme survient. L’alarme durera tant que la température ne sera pas redescendue.

*L’alarme peut aussi être arrêtée par le bouton [enter]*

L’alarme sonore peut être désactivée en changeant la valeur de [time] sur « NIGHT ». Toutefois, l’alarme visuelle s’affichera au besoin et la/les erreur(s) seront compilées tout de même.

AUTRES INFORMATIONS

- La température et l’humidité sont toujours affichées en temps réel sur la première ligne de l’écran, sauf pour la section [JOURNAL] du menu. Le taux d’humidité est précis à +/- 1% et la température est précise à +/- 1°c.

- La sélection du menu se fait via les boutons [up] & [down].

- Programmé en langage #C selon la technique « event-driven ».

- Dernière version du programme : 5.2 (2022-04-07, 03:10).